Импульсный модуляторный тетрод для работы в импульсных модуляторах.

Оформление — стеклянное, бесцокольное. Охлаждение — естественное или воздушное принудительное. Масса 300 г.

Основные параметры

при U„ = 26 В, Ua = 20 кВ, Uca = 1,25 кВ, Uci = —800 В, ^ci ими = 250 В, т = 1 мкс, / - 1000 Гц

Ток накала ...... 1,75±0,15А Ток анода в импульсе .  > 1,6 А Ток анода в импульсе

(при U„ = 23.5) В.    > 14 А Ток 1-й сетки ..... !,75±0,15мА Ток 2-й сетки .... .2,75± 12,25мА Напряжение запирающее 1-й сетки отрицательное   (при /а = - 0,2 мА) .. .... < 800 В

Междуэлектродные емкости:

входная ...................... 	57,5 ± 17,5 пФ
выходная ...................... 	8,5 ± 4,5 пФ
проходная ..................... 	< 0,5 пФ
Долговечность ..................... 	> 250 ч
Критерий долговечности: ток анода в импульсе 	> 13 А

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала ................. 23,5—28,5 В
Напряжение анода .................. 	20 кВ
Напряжение 2-й сетки ................ 	1,25 кВ
Напряжение 1-й сетки отрицательное ....... 	1 кВ
Ток катода в импульсе. ............... 	27 А
Мощность, рассеиваемая анодом. .......... 	50 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой ......... 	6 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой. ........ 	3 Вт
Длительность импульса ............... 	. 5 мкс
Температура баллона ................. 	200 °С
Интервал рабочих температур окружающей среды 	От —60
 	до+ 70 '•'C