Двойной лучевой тетрод для генерирования, усиления и умножения частоты высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 500 МГц.

Оформление — стеклянное, бесцокольное. Масса 100 г.

Основные параметры при Цц = 6,3 В, Ua == 350 В, Uci = 250 В, /» == 40 мА

Ток накала ...................... 	2 ± 0,2 A
Ток анода (при U^ ==—17 В) ........... 	40 ± 20 мА
Ток 2-й сетки ..................... 	< 8 мА
Обратный той 1-й сетки (при /а — 50 мД) . . . . . 	а$ 10 мкА
Крутизна характеристики (при изменении Uc. на

0,5 В).. ...... ............... 	>4,5 мА/В
Колебательная мощность (при /а = 240 мА) . . . 	>45
Междуэлектродные емкости:

входная ...................... 	10 ± 2 пФ
выходная ..................... 	3,5+ 0,5 пФ
проходная ..................... 	< 0,08 пФ
Долговечность средняя ................ 	> 1000 ч
Критерий долговечности: колебательная мощность 	>36 Вт

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала ................. 	5,7—6,9 В
Напряжение анода .................. 	250 В
Напряжение 2-й сетки ................ 	250 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное ....... 	175В
Напряжение между катодом и подогревателем . . . 	150 В
Ток катода ...................... 	280 мА
Мощность, рассеиваемая анодом........... 	40 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой......... 	6 Вт
Мощность, рассеиваемая первыми сетками . . . . . 	2 Вт
Рабочая частота .................... 	5ОО МГц
Температура баллона................. 	250°С
Интервал рабочих температур окружающей среды 	От —60
 	до +70°С