Генераторный пентод для линейного усиления однополосного сигнала, а также усиления высокочастотных колебаний на частотах до 75 МГц.

Оформление — металлокерамическое, с кольцевыми выводами сеток, катода, подогревателя и стержневым выводом подогревателя. Охлаждение — воздушное   принудительное анода 60 м^/ч, ножки 10 м»/ч. Масса 1,7 кг.

Основные параметры' при U„ == 12.6 В, На -= 1 кВ, U^ = 350 В, ^-0, /, = 1,5 А

Ток накала ......................    6,1±05А Напряжение 1-й сетки (отрицательное) ......'.    14 ± 5 'В Ток 2-й сетки ......,,.                       ^ 09 мД

'  '   '   .   ,.   ,  *,   ,  t           S^ fJAf mji

Крутизна характеристики .............. 	G0± ЮмА/В
Время разогрева катода ............... 	< 3,5 мин
Колебательная мощность в режиме усиления, класс
ABi (при Ид == 3 кВ, /са — 92 мА, на частоте
100 кГц) ....................... 	> 1,3 кВт
Междуэлектродные емкости:

входная ...................... 	132,5 ± 17,5 пФ
выходная ..................... 	< 35 пФ
проходная. .................... 	<0,15пФ
Долговечность ..................... 	> 1000 ч

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала ................. 	12—13,2 В
Напряжение анода .................. 	3,5 кВ
Пиковое напряжение анода ............. 	6,5 кВ
Напряжение 2-й сетки ................ 	400 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное ....... 	100 В
Напряжение 3-й сетки ................ 	О
Мощность, рассеиваемая анодом .......... 	1,5 кВт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой ........ 	32 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой ........ 	3 Вт
Ток катода (постоянная составляющая) ....... 	1 А
Ток катода (пиковое значение) ........... 	3,2 А
Рабочая частота .................... 	75 МГц
Температура ножки, анода и спаев металла с кера-
микой ........................ 	200°С

Типовые режимы работы

Усиление мощности однополосного сигнала (класс ABi)

Напряжение накала ................. 	12,6 В
Напряжение анода .................. 	3 кВ
Напряжение 2-й сетки ................ 	350 В
Напряжение 3-й сетки ................ 	О
Напряжение 1-й сетки ................ 	—40 В
Напряжение возбуждения .............. 	40В
Уровень напряжений комбинационных частот треть-
его и пятого порядка относительно напряжения
основного тока ................... 	< 39 дБ
Ток анода в режиме покоя ............. 	400 мА
Ток анода (постоянная составляющая) ....... 	850 мА
Ток 2-й сетки (постоянная составляющая) . . . . . . 	80 мА
Рабочая частота .................... 	< 75 МГц
Выходная мощность ................. 	< 1,3 кВт

Усиление мощности (класс В)

Напряжение анода .................. 	3 кВ
Напряжение 2-й сетки ................ 	350 В
Напряжение 3-й сетки ................ 	О
Напряжение 1-й сетки ................ 	—50 В
Напряжение возбуждения .............. 	50В
Ток анода в режиме покоя ............. 	150мА